实验一 语音信号的端点检测实验

一、实验目的

1) 了解语音端点检测的重要性和必要性。

2) 掌握基于双门限法、相关法、谱熵法、比例法的语音端点检测原理。

3) 编程实现基于双门限法、相关法、谱熵法、比例法的语音端点检测函数。

二、实验原理

1. 基于双门限法的端点检测原理

语音端点检测本质上是根据语音和噪声的相同参数所表现出的不同特征来进行区分。传 统的短时能量和过零率相结合的语音端点检测算法利用短时过零率来检测清音，用短时能量来检测浊音，两者相配合便实现了信号信噪比较大情况下的端点检测。算法以短时能量检测 为主，短时过零率检测为辅。根据语音的统计特性，可以把语音段分为清音、浊音以及静音 (包括背景噪声)三种。

(1) 短时能量

设第帧语音信号的短时能量用表示，则其计算公式如下：

,

是一个度量语音信号幅度值变化的函数，但它有一个缺陷，即对高电平非常敏感 (因为它计算时用的是信号的平方)。

(2) 短时过零率

短时过零率表示一帧语音中语音信号波形穿过横轴(零电平)的次数。对于连续语音信号，过零即意味着时域波形通过时间轴；而对于离散信号，如果相邻的取样值改变符号则称为过零。因此，过零率就是样本改变符号的次数。

定义语音信号的短时过零率为

式中，sgn[·]是符号函数，即，

(3) 双门限法

在双门限算法中，短时能量检测可以较好地区分出浊音和静音。对于清音，由于其能量 较小，在短时能量检测中会因为低于能量门限而被误判为静音；短时过零率则可以从语音中区分出静音和清音。将两种检测结合起来，就可以检测出语音段(清音和浊音)及静音段。 在基于短时能量和过零率的双门限端点检测算法中首先为短时能量和过零率分别确定两个门 限，一个为较低的门限，对信号的变化比较敏感，另一个是较高的门限。当低门限被超过时，很有可能是由于很小的噪声所引起的，未必是语音的开始，当高门限被超过并且在接下来的时间段内一直超过低门限时，则意味着语音信号的开始。双门限法是利用二级判决来实现端点检测的，如图1-1所示。

图1-1  双门限法端点检测的二级判决示意图

a) 语音波形   b) 短时能量   c) 短时过零率

双门限法进行端点检测步骤如下：

1) 计算信号的短时能量和短时平均过零率。

2) 根据语音能量的轮廓选取一个较高的门限，语音信号的能量包络大部分都在此门限之上，这样可以进行一次初判。语音起止点位于该门限与短时能量包络交点和所对应的时间间隔之外。

3) 根据背景噪声的能量确定一个较低的门限，并从初判起点往左，从初判终点往右 搜索，分别找到能零比曲线第一次与门限相交的2个点和,于是段就是用双门限法所判定的语音段。

4) 以短时平均过零率为准，从点往左和往右搜索，找到短时平均过零率低于某 阈值的两点和，这便是语音段的起止点。

注意：门限值要通过多次实验来确定，门限都是由背景噪声特性确定的。语音起始段的 复杂度特征与结束时的有差异，起始时幅度变化比较大，结束时幅度变化比较缓慢。在进行 起止点判决前，通常都要采集若干帧背景噪声并计算其短时能量和短时平均过零率，作为选择和的依据。

2. 基于相关法的端点检测原理

(1) 短时自相关

自相关函数具有一些性质(如它是偶函数；假设序列具有周期性，则其自相关函数也是同周期的周期函数等)。对于浊音语音可以用自相关函数求出语音波形序列的基音周期。此外，在进行语音信号的线性预测分析时，也要用到自相关函数。

语音信号的短时自相关函数的计算式如下：

这里是最大的延迟点数。

为了避免语音端点检测过程中受到绝对能量带来的影响，把自相关函数进行归一化处 理，即用进行归一化，得到

(2) 自相关函数最大值法

图1-2和图1-3分别是噪声信号和含噪语音的自相关函数。从图可知，两种信号的自 相关函数存在极大的差异，因此可利用这种差别来提取语音端点。根据噪声的情况，设置两个阈值和，当相关函数最大值大于时，便判定是语音；当相关函数最大值大于或小于时，则判定为语音信号的端点。

图1-2 噪声信号的自相关函数

a) 噪声波形    b) 噪声的自相关函数

3. 基于谱熵的语音端点检测

(1) 谱熵特征

所谓熵就是表示信息的有序程度。在信息论中，熵描述了随机事件结局的不确定性，即，一个信息源发出的信号以信息熵作为信息选择和不确定性的度量，是由Shannon引用到信息理论中来的。1998年，Shne JL首次提出基于熵的语音端点检测方法，Shne在实验中发现语音的熵和噪声的熵存在较大的差异，谱熵这一特征具有一定的可选性，它体现了语音和噪声在整个信号段中的分布概率。

谱熵语音端点检测方法是通过检测谱的平坦程度，从而达到语音端点检测的目的，经实 验研究可知谱熵具有如下特征：

图1-3 含噪语音的自相关函数

a) 语音波形   b)含噪语音的自相关函数

1) 语音信号的谱熵不同于噪声信号的谱熵。

2) 理论上，如果谱的分布保持不变，语音信号幅值的大小不会影响归一化。但实际上，语音谱熵随语音随机性而变化，与能量特征相比，谱熵的变化很小。

3) 在某种程度上讲，谱熵对噪声具有一定的稳健性，在相同的语音信号当信噪比降低时，语音信号的谱熵值的形状大体保持不变，这说明谱熵是一个比较稳健性的特征参数。

4) 语音谱熵只与语音信号的随机性有关，而与语音信号的幅度无关，理论上认为只要 语音信号的分布不发生变化，那么语音谱熵不会受到语音幅度的影响。另外，由于每个频率分量在求其概率密度函数的时候都经过了归一化处理，所以从这一方面也证明了语音信号的谱熵只与语音分布有关，而不会与幅度大小有关。

(2) 谱熵定义

设语音信号时域波形为,加窗分帧处理后得到的第帧语音信号为,其 FFT 变换表示为,其中下标表示为帧，而表示为第条谱线。该语音帧在频域中的短时能量为

式中，为 FFT 的长度，只取正频率部分。

而对于某一谱线的能量谱为，则每个频率分量的归一化谱概率密度函数定义为

该语音帧的短时谱熵定义为

(3) 基于谱熵的端点检测

由于谱熵语音端点检测方法是通过检测谱的平坦程度来进行语音端点检测的，为了更好地进行语音端点检测，本书采用语音信号的短时功率谱构造语音信息谱熵，从而更好地对语音段和噪声段进行区分。

其大概检测思路如下：

1) 首先对语音信号进行分帧加窗、取FFT的点数。

2) 计算出每一帧的谱的能量。

3) 计算出每一帧中每个样本点的概率密度函数。

4) 计算出每一帧的谱熵值。

5) 设置判决门限。

6) 根据各帧的谱熵值进行端点检测。

计算每一帧的谱熵值采用以下公式：

是第帧的谱熵，计算是基于谱的能量变化而不是谱的能量，所以在不同水平噪声环境下谱熵参数具有一定的稳健性，但每一谱点的幅值易受噪声的污染进而影响端点检测的稳健性。

4. 比例法端点检测

(1) 能零比的端点检测

在噪声情况下，信号的短时能量和短时过零率会发生一定变化，严重时会影响端点检测性能。图1-4是含噪情况下的短时能量和短时过零率显示图。从图中可知，在语音中的说话区间能量是向上凸起的，而过零率则相反，在说话区间向下凹陷。这表明，说话区间能量的数值大，而过零率数值小；在噪声区间能量的数值小，而过零率数值大，所以把能量值除以过零率的值，则可以更突出说话区间，从而更容易检测出语音端点。

图1-4 含噪信号的短时能量和短时过零率

改进式(1-1)的能量表示为

这里，为常数，适当的数值有助于区分噪声和清音。

过零率的计算基本同式(1-2)和式(1-3)。不过，这里需要先进行限幅处理，即

此时，能零比可表示为

此处，为一较小的常数，用于防止为零时溢出。

(2) 能熵比的端点检测

谱熵值类似于过零率值，在说话区间内的谱熵值小于噪声段的谱熵值，所以同能零比，能熵比的表示为

5. 基于对数频谱距离的端点检测

设含噪语音信号为,加窗分帧处理后得到第帧语音信号为, 帧长为。任何一帧语音信号做 FFT 后为

对频谱取模值后再取对数，得

两个信号和的对数频谱距离定义为

式中，表示只取正频率部分，即。

当采用对数谱距离进行端点检测时，对数谱距离的两个信号分别是语音信号和噪声信号。其中，噪声信号的平均频谱由下式获得：

这里，NIS表示前导的无语帧。

基于对数谱距离的语音帧和噪声帧判别流程图如图1-5所示。通过判断一段语音信号 中的语音帧和噪声帧，即可以实现基于对数谱距离的端点检测。

图1-5 基于对数频谱距离的语音帧和噪声帧判别流程图

三、实验步骤及要求

1. 实验步骤

运行 MATLAB→新建m 文件→编写m 程序→编译并调试。

2. 实验要求

注：实验中用到的噪声添加函数awgn说明。

名称：awgn

功能：在信号中加入高斯白噪声。

调用格式：

y=awgn(x,SNR)

说明：在信号x中加入高斯白噪声。信噪比SNR以dB为单位；y为叠加噪声后的信号。

1) 根据双门限法的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音实现端点检测效果图1-5。函数定义如下：

名称：vad_TwoThr

功能：用双门限法进行端点检测。

调用格式

[voiceseg,vsl,SF,NF,amp,zcr]=vad_TwoThr(x,wlen,inc,NIS)

说明：输入参数x 是输入的语音数据；wlen是帧长；inc是帧移；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值。输出参数 voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息；vsl是 voiceseg的长度；SF是语音帧标志(SF=1表示该帧是语音段)；NF是噪声/无声帧标志(NF=1表示该帧是噪声/无声段)；amp是返回的短时能量，zcr是返回的短时过零率。

效果图：如图1-6所示。

图1-6 双门限法端点检测效果图

2) 根据相关法的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音实现端点检测效果图1-7。函数定义如下：

名称：vad_corr

功能：用自相关函数最大值法进行端点检测。

调用格式：

[voiceseg,vsl,SF,NF,Rum]=vad_corr(x,wnd,inc,NIS,thl,th2)

说明：输入参数x是输入的语音数据；wnd是窗函数或窗长；inc是帧移；th1是端点检测阈值；th2是语音检测阈值；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值。输出参数voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息；vsl是voiceseg的长度；SF是语音帧标志(SF=1表示该帧是语音段)；NF是噪声/无声帧标志(NF=1表示该帧是噪声/无声段)；Rum是返回的短时自相关序列的最大值。

效果图：如图1-7所示。

3) 根据谱熵法的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音实现端点检测效果图1-8。函数定义如下：

名称：vad_specEn

功能：用谱熵法进行端点检测。

调用格式：

[voiceseg,vsl,SF,NF,Enm]=vad_specEn(x,wnd,inc,NIS,thl,th2,fs)

图1-7 自相关法端点检测效果图

说明：输入参数x是输入的语音数据；wnd是窗函数或窗长；inc是帧移；thl是端点检测阈值；th2是语音检测阈值；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值；fs是采样频率。输出参数voiceseg记录了语音端点的信息；vsl是voiceseg的长度；SF是语音帧标志(SF=1表示该帧是语音段)；NF是噪声/无声帧标志 (NF=1表示该帧是噪声/无声段)；Enm是谱熵。效果图如图1-8所示。

图1-8 谱熵法端点检测效果图

4) 根据比例法的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音实现端点检测效果图1-9。函数定义如下：

名称：vad_pro

功能：用比例法进行端点检测。

调用格式：

[voiceseg,vsl,SF,NF,Epara]=vad_pro(x,wnd,inc,NIS,thl,th2,mode);

说明：输入参数x 是输入的语音数据；wnd 是窗函数或窗长；inc是帧移；thl是端点检测阈值；th2是语音检测阈值；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值；mode是算法模式，1代表能零比，2代表能熵比。输出参数voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息；vsl是voiceseg的长度；SF是语音帧标志 (SF=1表示该帧是语音段)；NF是噪声/无声帧标志(NF=1表示该帧是噪声/无声段)；Epara是计算的能零比或能熵比。

效果图：如图1-9所示。

图1-9 比例法端点检测效果图

5) 根据基于对数频谱距离的语音帧和噪声帧判别的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音实现端点检测效果图1-10。函数定义如下：

名称：vad_LogSpec

功能：用比例法进行端点检测。

调用格式：

[NoiseFlag,SpeechFlag,NoiseCounter,Dist]=

vad_LogSpec(signal,noise,NoiseCounter,NoiseMargin,Hangover)

说明：输入参数 signal是输入的一帧语音数据；noise是一帧噪声信号；NoiseCounter是无声段长度；NoiseMargin是对数谱距离阈值；Hangover是最小无声段长度。输出参数Noise-Flag是噪声/无声帧标志(1表示该帧是噪声/无声段)；SpeechFlag是语音帧标志(1表示该帧是语音段)；NoiseCounter是无声段长度；Dist是计算的对数谱距离。

效果图：如图1-10所示。

图1-10 基于对数频谱距离的端点检测效果图

四、思考题

1) 当使用能零比进行端点检测时，参数起伏会比较大，就会影响算法的精度，此时就需要平滑处理进行滤波。试编写函数对能零比进行平滑滤波，实现能零比端点检测的改善，效果如图1-11所示。提示：参考MATLAB的中值滤波函数medfilt1。

图1-11 滤波前后的能零比法端点检测效果图

2) 使用awgn函数，往语音中添加不同信噪比的白噪声，观察端点检测效果，并考虑如何改进算法性能。

五、参考例程

% 基于对数频谱距离的语音帧和噪声帧判别

function[NoiseFlag,SpeechFlag,NoiseCounter,Dist]=vad_LogSpec(signal,noise,

NoiseCounter,Noise-Margin,Hangover)

%设置默认值

if nargin<4

NoiseMargin=3;

end

if nargin<5

Hangover=8;

end

if nargin<3

NoiseCounter=0;

end

%本帧语音幅值对数频谱和噪声对数频谱之差值

SpectralDist=20 * (log10(signal)-logl0(noise));

SpectralDist(find(SpectralDist<0))=0;    %寻找差值小于0值置为0

Dist=mean(SpectralDist); 		   		 %用平均求出Dist

if(Dist<NoiseMargin)			  		 % Dist是否小于NoiseMargin

NoiseFlag=1; 				  		 % 是，NoiseFlag设为1

NoiseCounter =NoiseCounter +1; 		 % NoiseCounter加 1

else

NoiseFlag =0;                  	     % 否，NoiseFlag设为0

NoiseCounter =0;                     % NoiseCounter清零

end

% 是否NoiseCounter已超出无话段最小长度Hangover

if(NoiseCounter >Hangover)              % NoiseCounter大于Hangover

SpeechFlag=0;                       % 是SpeechFlag为0

else

SpeechFlag=1;                       % 否,SpeechFlag为1

end