实验二 语音信号的基音周期检测实验

一、实验目的

1) 了解语音基音周期检测的意义。

2) 了解基音周期检测预处理的意义。

3) 掌握基于倒谱法、短时自相关法和线性预测法的语音基音周期检测原理。

4) 编写基于倒谱法、短时自相关法和线性预测法的语音基音周期检测函数，并仿真验证。

二、实验原理

人在发音时，根据声带是否振动可以将语音信号分为清音跟浊音两种。浊音又称有声语言，携带语言中大部分的能量，浊音在时域上呈现出明显的周期性；而清音类似于白噪声，没有明显的周期性。发浊音时，气流通过声门使声带产生张弛振荡式振动，产生准周期的激励脉冲串。这种声带振动的频率称为基音频率，相应的周期就称为基音周期。

通常，基音频率与个人声带的长短、薄厚、韧性、劲度和发音习惯等有关系，在很大程 度上反映了个人的特征。此外，基音频率还随着人的性别、年龄不同而有所不同。一般来说，男性说话者的基音频率较低，大部分在70～200 Hz的范围内，而女性说话者和小孩的基音频率相对较高，在200~450 Hz之间。

基音周期的估计称为基音检测，基音检测的最终目的是为了找出和声带振动频率完全一致或尽可能相吻合的轨迹曲线。

基音周期作为语音信号处理中描述激励源的重要参数之一，在语音合成、语音压缩编码、语音识别和说话人确认等领域都有着广泛而重要的问题，尤其对汉语更是如此。汉语是一种有调语言，而基音周期的变化称为声调，声调对于汉语语音的理解极为重要。因为在汉语的相互交谈中，不但要凭借不同的元音、辅音来辨别这些字词的意义，还需要从不同的声调来区别它，也就是说声调具有辨义作用；另外，汉语中存在着多音字现象，同一个字的不同的语气或不同的词义下具有不同的声调。因此准确可靠地进行基音检测对汉语语音信号的处理显得尤为重要。

自进行语音信号分析研究以来，基音检测一直是一个重点研究的课题。尽管目前基音检 测的方法有很多种，然而这些方法都有其局限性。迄今为止仍然没有一种检测方法能够适用 不同的说话人、不同的要求和环境，究其原因，可归纳为如下几个方面：

1) 语音信号变化十分复杂，声门激励的波形并不是完全的周期脉冲串，在语音的头、尾部并不具有声带振动那样的周期性，对于有些清浊音的过渡帧很难判定其应属于周期性或 非周期性，从而也就无法估计出基音周期。

2) 声道共振峰有时会严重影响激励信号的谐波结构，使得想要从语音信号中去除声道影响，直接取出仅和声带振动有关的声源信息并不容易。

3) 在浊音语音段很难对每个基音周期的开始和结束位置进行精确的判断，一方面因为 语音信号本身是准周期的。另一方面，因为语音信号的波形受共振峰、噪声等因素的影响。

4) 在实际应用中，语音信号常常混有噪声，而噪声的存在对于基音检测算法的性能会产生严重影响。

5)基音频率变化范围大，从低音男声的70Hz到儿童女性的450 Hz, 接近3个倍频程，给基音检测带来了一定的困难。

尽管语音检测面临着很多困难，然而由于基音周期在语音信号处理领域的重要性，使得 语音基音周期检测一直是不断研究改进的重要课题之一。数十年来，国内外众多学者对如何 准确地从语音波形中提取出基音周期做出了不懈的努力，提出了多种有效的基音周期检测方法。我国基音检测方面的研究起步要比国外发达国家晚一点，但是进步很大，特别是对汉语 的基音检测取得的成果尤为突出。目前的基音检测算法大致可分为两大类：非基于事件检测方法和基于事件检测方法，这里的事件是指声门闭合。

非基于事件的检测方法主要有：自相关函数法、平均幅度差函数法、倒谱法，以及在以 上算法基础上的一些改进算法。语音信号是一种典型的时变、非平稳信号，但是，由于语音的形成过程是和发音器官的运动密切相关的，而这种物理运动比起声音振动速度来讲要缓慢 得多，因此语音信号常常可假定为短时平稳的，即在短时间内，其频谱特性和某些物理特征 参量可近似地看作是不变的。非基于事件的检测方法正是利用语音信号短时平稳性这一特点，先将语音信号分为长度一定的语音帧，然后对每一帧语音求基音周期。相比基于事件的 基音周期检测方法来说，它的优点是算法简单，运算量小，然而从本质上说这些方法无法检测帧内基音周期的非平稳变化，检测精度不高。

基于事件的检测方法是通过定位声门闭合时刻来对基音周期进行估计，而不需要对语音信号进行短时平稳假设，主要有小波变换和Hilbert-Huang变换两种方法。在时域和频域上 这两种方法又具有良好的局部特性，能够跟踪基音周期的变化，并可以将微小的基音周期变 化检测出来，因此检测精度较高，但是计算量较大。

1. 基音检测预处理

由于语音的头部和尾部并不具有声带振动那样的周期性，因此为了提高基音检测的准确 性，基音检测也需要进行端点检测，但是基音检测中的端点检测更严格。本节主要采用谱熵比法进行端点检测。

能熵比的定义为

EEFn=1+LEnHn

不同的是，这里只用一个门限T₁,作判断，判断能熵比值是否大于T₁, 把大于T₁的部分 作为有话段的候选值，再进一步判断该段的长度是否大于最小值Lmin,只有大于最小值的才作为有话段。此处，Lmin一般设定为10帧。

此外，为了减少共振峰的干扰，基音检测的预滤波器选择带宽一般为60～500Hz。这里，选择60 Hz是为了减少工频和低频噪声的干扰；选择500Hz是因为基频区间的高端在这个区域中。当采样频率为fs 时，在60Hz处对应的基音周期(样本点值)为Pmax=fs/60,而 500 Hz对应的基音周期(样本点值)为Pmin=fs/500。

考虑到语音信号对相位不敏感，因此选择运算量少的椭圆IIR 滤波器。因为在相同过渡带和带宽条件下，椭圆滤波器需要的阶数较小。当采样频率为8000Hz时，通带是60~500  Hz, 通带波纹为1dB; 阻带分别为30 Hz和2000Hz,  阻带衰减为40 dB。此时的滤波器频响如图2-1所示。

图2-1 带通椭圆滤波器的频响曲线

2. 倒谱法基音检测

由于语音x(i)是由声门脉冲激励u(i)经声道响应v(i)滤波而得，即

xi=ui*vi

设这三个量的倒谱分别为x(i),u(i),v(i)则有

xi=ui+vi

由于在倒谱域中ui、v(i)是相对分离的，说明包含有基音信息的声脉冲倒谱可与声道响应倒谱分离，因此从倒频谱域分离u(i)后恢复出u(i),可从中求出基音周期。在计算出倒谱后，就在倒频率为Pmin∼Pmax之间寻找倒谱函数的最大值，倒谱函数最大值对应的样本点数就是当前帧语音信号的基音周期T₀(n),基音频率为F0(n)=fs/T0(n)。

图2-2为倒谱法检测的基音周期图。

图2-2 倒谱法检测的基音周期图

3. 短时自相关法基音检测

短时自相关法基音检测主要是利用短时自相关函数的性质，通过比较原始信号及其延迟后信号间的类似性来确定基音周期。如图2-3所示，归一化自相关函数的最大幅值是1, 其他延迟量时，幅值都小于1。如果延迟量等于基音周期，那两个信号具有最大类似性；或直接找出短时自相关函数的两个最大值间的距离，即作为基音周期的初估值。

和倒谱法寻找最大值一样，用相关函数法时也在Pmin∼Pmax间寻找归一化相关函数的最大值，最大值对应的延迟量就是基音周期。图2-4为自相关法检测的基音周期图。

图2-3 语音的自相关函数特性

- 一帧语音波形 b) 一帧语音的归一化自相关函数

图2-4 自相关检测的基音周期图

4. 线性预测法基音检测

xn(m) 与线性预测值xn(m)之差称为线性预测误差，用en(m)表示，即enm=xnm-xnm=xnm-l=1p alnxnm-n

由于线性预测误差已经去除了共振峰的响应，其倒谱能把声道的影响减到最小。所以， 将线性预测误差ea(m) 表示通过倒谱运算也可以提取基音周期。检测效果如图2-5所示。

图2-5 线性预测法检测的基音周期图

三、 实验步骤及要求

1. 实验步骤

运行 MATLAB→新建m 文件→编写m 程序→编译并调试。

2. 实验要求

1) 根据用于基音周期检测的端点检测算法的原理，编写端点检测函数，并基于测试语 音C4_2_y.wav 进行测试，显示效果如图2-6所示。函数定义如下。

图2-6 端点检测效果图

名称：pitch_vad

功能：用谱熵比法进行端点检测

调用格式：

[voiceseg,vosl,SF,Ef]=pitch_vad(x,wnd,inc,T1,miniL)

说明：输入参数×是输入的语音数据；wnd 是窗函数或窗长；inc 是帧移；T1是端点检 测阈值；miniL是语音段的最小帧数。输出参数voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息；vsl是voiceseg的长度；SF是语音帧标志(SF=1表示该帧是语音段);EF是噪声/无声帧标志(EF=1表示该帧是噪声/无声段)。

2) 设计根据实验原理中提出的带通滤波器参数，编写程序实现该带通滤波器，并求出如图1-11所示的频响曲线。

3) 根据倒谱法的原理，编写 MATLAB函数，并基于测试语音C4_2_y.wav 实现基音周 期检测，效果如图2-1所示。函数定义如下。

名称：pitch_Ceps

功能：用倒谱法进行基音周期检测。

调用格式：

[voiceseg,vsl,SF,Ef,period]=pitch_Ceps(x,wnd,inc,T1,fs,miniL)

说明：输入参数x是输入的语音数据；wlen是帧长；inc 是帧移；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值；fs是采样频率。输出参数voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息 ；vsl是voiceseg的长度；SF是语音帧标志 (SF=1表示该帧是语音段);EF是噪声/无声帧标志 (EF=1表示该帧是噪声/无声段);period是返回的基音周期。

4) 根据短时自相关法的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音C4_2_y.wav 实现基音周期检测，效果如图2-3所示。函数定义如下。

名称：pitch_Corr

功能：用短时自相关法进行基音周期检测。

调用格式：

[voiceseg,vsl,SF,Ef,period]=pitch_Corr(x,wnd,inc,T1,fs,miniL)

说明：输入参数x是输入的语音数据；wlen是帧长；inc是帧移；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值；fs是采样频率。输出参数voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息 ；vsl是 voiceseg的长度；SF是语音帧标志 (SF=1表示该帧是语音段);EF是噪声/无声 帧标志 (EF=1表示该帧是噪声/无声段); period是返回的基音周期。

5) 根据线性预测法的原理，编写MATLAB函数，并基于测试语音C4_2_y.wav 实现基音周期检测，效果如图2-4所示。函数定义如下。

名称：pitch_Lpc

功能：用线性预测法进行基音周期检测。

调用格式：

[voiceseg,vsl,SF,Ef,period]=pitch_Lpc(x,wnd,inc,T1,fs,p,miniL)

说明：输入参数x是输入的语音数据；wlen是帧长；inc是帧移；NIS是无声段的帧数，用来计算阈值；fs是采样频率；p是线性预测阶数。输出参数voiceseg是一个数据结构，记录了语音端点的信息；vsl是 oiceseg的长度 ；SF是语音帧标志(SF=1表示该帧是语音 段);EF是噪声/无声帧标志 (EF=1表示该帧是噪声/无声段);period是返回的基音周期。

四、思考题

当基音周期检测中，常会产生基音检测错误，使求得的基音周期轨迹中有一个或几个基音周期的估算值出现偏差(通常是偏离到实际值的整数倍), 如图2-1所示。试结合中值滤波和线性平滑法对基音周期进行滤波处理。其中，线性平滑是用滑动窗进行线性滤波处理，其原理为

ym=l=-LL xm-lwl

式中 ，w(l)为 2L+1点平滑窗，满足l=-LL wl=1。

试编写函数对检测的基音周期进行平滑滤波，改善效果如图2-7所示。

图2-7 平滑后的倒谱法基音周期检测效果图

五、参考例程

%用倒谱法进行基音周期检测

function [voiceseg,vsl,SF,Ef,period]=pitch_Ceps(x,wnd,inc,T1,fs,miniL)

if nargin<6,miniL=10;end

if length(wnd)==1

wlen =wnd;                               %求出帧长

else

wlen =length(wnd);

end

y=enframe(x,wnd,inc)';                       %分帧

[voiceseg,vsl,SF,Ef]=pitch_vad(x,wnd,inc,Tl,miniL); %基音端点检测

fn=length(SF);

lmin=fix(fs/500);                             %基音周期的最小值

lmax=fix(fs/60);                              %基音周期的最大值

period =zeros(1,fn);                           %基音周期初始化

for k =1:fn

if SF(k)==1                              %是否在有话帧中

yl=y(:,k).*hamming(wlen);                %取来一帧数据加窗函数

xx=fft(yl);%FFT

a=2*log(abs(xx)+eps);                   %取模值和对数

b=ift(a);                               %求取倒谱

[R(k),Lc(k)]=max(b(lmin:lmax)); % 在lmin 和lmax区间中寻找最大值

period(k)=Lc(k)+lmin-1;                  %给出基音周期

end

end