实验三 语音信号的共振峰估计实验

一、实验目的

1) 了解共振峰估计的意义。

2) 了解共振峰估计预处理的方法与意义。

3) 掌握基于倒谱法和线性预测法的共振峰检测原理。

4) 编写基于倒谱法和线性预测法的共振峰检测函数，并仿真验证。

二、实验原理

声道可以被看成一根具有非均匀截面的声管，在发音时将起共鸣器的作用。当声门处准 周期脉冲激励进入声道时会引起共振特性，产生一组共振频率，这一组共振频率称为共振峰 频率或简称为共振峰。共振峰参数包括共振峰频率、频带宽度和幅值，共振峰信息包含在语 音频谱的包络中。因此共振峰参数提取的关键是估计语音频谱包络，并认为谱包络中的最大 值就是共振峰。利用语音频谱傅里叶变换相应的低频部分进行逆变换，就可以得到语音频谱 的包络曲线。依据频谱包络线各峰值能量的大小确定出第14共振峰，如图3-1所示。

图3-1 声道传递函数功率谱曲线

在经典的语音信号模型中，共振峰等效为声道传输函数的复数极点对。对平均长度约为17cm声道(男性)，在3kHz范围内大致包含三个或四个共振峰，而在5 kHz范围内包含四个或五个共振峰。高于5kHz的语音信号，能量很小。根据语音信号合成的研究表明，表示  浊音信号最主要的是前三个共振峰。一个语音信号的共振峰模型，只用前三个时变共振峰频 率就可以得到可懂度很好的合成浊音。共振峰信息包含在语音信号的频谱包络中，谱包络的峰值基本上对应于共振峰频率。因此一切共振峰估计都是直接或间接地对频谱包络进行考察，关键是估计语音频谱包络，并认为谱包络中的最大值就是共振峰。与基音提取相似，共振峰估计也是表面看很容易但实际上又被许多问题所困扰。包括：虚假峰值、共振峰合并、高基音语音。语音信号共振峰估计在语音信号合成、语音信号自动识别和低传输率语音信号传输等方面都起着重要作用。

1. 共振峰估计预处理

声门的激励源发出斜三角脉冲串，其变换相当于一个二阶低通的模型，而辐射模型是一个一阶高通。所以，实际信号分析中，常采用预加重技术使声门脉冲的影响减到最小，只剩下声道部分，以便对声道参数进行分析。

预加重是一个一阶高通滤波器，用来对语音信号进行高频提升，用一阶FIR滤波器表示为

预加重有两个作用：

1) 增加一个零点，抵消声门脉冲引起的高端频谱幅度下跌，使信号频谱变得平坦且各共振峰幅度相接近；语音中只剩下声道部分的影响，所提取的特征更加符合原声道的模型。

2) 会削减低频信息，使有些基频幅值变大时，通过预加重后降低基频对共振峰检测的 干扰，有利于共振峰的检测；同时减少频谱的动态范围。

此外，由于共振峰检测一般是分析韵母部分，所以需要进行端点检测。此处，可采用同4.2节基音周期检测相同的端点检测算法。

2. 倒谱法共振峰估计

由于语音是由声门脉冲激励经声道响应滤波而得，即

设这三个量的倒谱分别为, 则有

由于在倒谱域中和是相对分离的，说明包含有基音信息的声脉冲倒谱可与声道响应倒谱分离，因此从倒频谱域分离后恢复出，可从中求出基音周期。因此，求取共振峰时，则是把由倒谱域中分离出的恢复出。具体步骤如下。

1) 对语音信号进行预加重，并进行加窗和分帧，然后做傅里叶变换：

这里，代表第帧。

2 ) 求取的倒谱：

3）给倒谱信号加窗, 得

此处的窗函数和倒频率分辨率有关，即和采样频率及FFT 长度有关。其定义为

4 ) 求取的包络线：

5) 在包络线上寻找极大值，获得相应的共振峰参数。

3. LPC法共振峰估计

简化的语音产生模型是将辐射、声道以及声门激励的全部效应简化为一个时变的数字滤波器来等效，其传递函数为

这种表现形式称为阶线性预测模型，这是一个全极点模型。

令，则功率谱可表示为

利用FFT方法可对任意频率求得其功率谱幅值响应，并从幅值响应中找到共振峰，相应的求解方法有两种：抛物线内插法和线性预测系数求复数根法。

(1) 抛物线内插法

任何一个共振峰频率都可以用抛物线内插法更精确地计算共振峰频率及其带宽。如图3-2所示，任一共振峰频率的局部峰值频率为(为谱图的频率间隔),其邻近的两个频率点分别为和,这三个点在功率谱中的幅值分别为，。此时，可用二次方程组来拟合，以求出更精确的中心频率和带宽。

令局部峰值频率处为零，则对应于处的功率谱分别为，由，可得方程组

图3-2 共振峰频率的抛物线内插图

假设，则计算的系数为

求导数，得极大值为

考虑到实际频率间隔，则共振峰的中心频率为

中心频率对应的功率谱为

带宽的求法如图3-3所示。在某一个处，其谱值为值的一半，即有

图3-3 带宽求法的示意图

可以导出

其根为

而半带宽是根值与峰值位置的差值

可得

因为抛物线是下凹的，所以取正值。考虑到实际频率间隔，则带宽为

(2) 线性预测系数求根法

预测误差滤波器的表示为

求其多项式复根可精确地确定共振峰的中心频率和带宽。

设为任意复根值，则其共轭值也是一个根。设与对应的共振峰频率为，3 dB带宽为，则及与之间的关系为

其中，为采样频率，所以

因为预测误差滤波器阶数是预先设定的，所以复共轭对的数量最多是。 因为不属于共振峰的额外极点的带宽远大于共振峰带宽，所以比较容易剔除非共振峰极点。

三、实验步骤及要求

1. 实验步骤

运行MATLAB→新建 m文件 → 编写m 程序→编译并调试。

2. 实验要求

1) 根据基于倒谱法的共振峰估计的原理，编写基于倒谱法的共振峰估计函数，并基于 测试语音进行测试，显示效果如图3-4所示。

函数定义为：

名称： Formant_Cepst

功能：用倒谱法估计共振峰。

调用格式：[ Val,Loc,spect ]=Formant_Cepst(u,cepstL)

说明：输入参数u 是一帧语音输入数据；cepstL 是倒频率上的窗函数宽度。输出参数 Val是共振峰的幅值； Loc是共振峰的位置； spect是求得的包络线。

图3-4 基于倒谱法的共振峰估计

a) 信号对数谱     b) 包络线和共振峰值

2) 根据基于LPC内插法的共振峰估计的原理，编写基于LPC内插法的共振峰估计函 数，并基于测试语音进行测试，显示效果如图3-5所示。

图3-5 基于LPC内插法的共振峰估计

函数定义如下：

名称：Formant_Interpolation

功能：用LPC内插法进行共振峰估计。

调用格式：

[ F,Bw,pp,U ]=Formant_Interpolation(u,p,fs)

说明：输入参数u是一帧语音输入数据；p是LPC阶数；fs是采样频率。输出参数F是共振峰频率；Bw是共振峰带宽；pp是共振峰的幅值；U是功率谱包络。

3) 根据基于LPC求根法的共振峰估计的原理，编写基于LPC 求根法的共振峰估计函数，并基于测试语音进行测试，显示效果如图3-6所示。

函数定义如下：

名称：Formant_Root

功能：用LPC求根法进行共振峰估计。

调用格式：

[ F,Bw,pp,U ]=Formant_Root(u,p,fs,n_frmnt)

说明：输入参数u是一帧语音输入数据；p是LPC阶数；fs是采样频率；n_frmnt是待求的共振峰个数。输出参数F是共振峰频率；Bw是共振峰带宽；pp是共振峰的幅值；U 是功率谱包络。

图3-6 基于LPC求根法的共振峰估计

四、思考题

思考连续语音的共振峰求取问题，并基于LPC求根法编程实现连续语音的共振峰估计。测试语音为，效果如图3-7所示。

图3-7 基 于LPC求根法的连续语音共振峰估计

a) \a-i-u\三个元音的波形图 b) 共振峰曲线

五、参考例程

%用倒谱法估计共振峰

function [ Val,Loc,spect ]=Formant_Cepst(u,cepstL)

% Val 共振峰的幅值

% Loc 共振峰的位置

% spect 包络线

% u一帧输入信号

% cepstL 倒频率上窗函数的宽度

U = fft(u);	                           % 按式(3-4)计算

wlen2 = length(u)/2;	               % 帧长

U_abs = log(abs(U(1:wlen2)));	       % 按式(3-5)计算

Cepst = ifft(U_abs);	               % 按式(3-6)计算

cepst = zeros(1,wlen2);

cepst(1:cepstL) = Cepst(1:cepstL);	   % 按式(3-7)计算

cepst(end-cepstL+2:end) = Cepst(end-cepstL+2:end);

spect = real(fft(cepst));              % 按式(3-9)计算

[Val,Loc]= findpeaks(spect);           % 寻找峰值