机器人运动控制

第2次作业

学院:	人工智能学院

专业: 	机器人工程

学号: 	WA2224013

姓名: 	郭义月

提交日期: 	2025.3.5

目录

习题2.4：	3

习题2.5：	3

习题2.6：	5

# 习题2.4：

什么样的机构是串联机构？串联机构的手臂式球面坐标机器人、SCARA结构的柱面坐标机器人、直角坐标机器人各有什么特点？

串联机构是指多个刚性连接的机械臂部件（如连杆或机座）通过关节按顺序连接起来形成的机构。每个关节都可以独立运动，从而使得整个机构能够在空间内进行复杂的运动。串联机构常用于机器人、机械臂等领域。

- 手臂式球面坐标机器人：

结构特点：具有三个关节，分别沿着球面坐标的三个自由度（俯仰、偏航、滚转）进行运动。它通常采用类似人类手臂的结构，可以在一个三维空间内进行操作。

特点：适用于空间范围较广、运动灵活、精度要求高的工作，特别适合搬运、装配和一些复杂的操作任务。

- SCARA结构的柱面坐标机器人：

结构特点：SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm）是由两根平行的臂组成，它具有两个水平的旋转关节和一个垂直的关节，具有水平方向的刚性和垂直方向的柔性。

特点：适合平面运动或在水平面上执行任务，常用于组装、包装和物料搬运等任务。具有较高的精度和较高的速度，但不适合处理复杂的空间运动。

- 直角坐标机器人：

结构特点：采用三个线性轴（通常是X、Y、Z轴）控制机械臂的直线运动，通常是通过滑块和导轨实现的。

特点：简单、结构稳定，易于控制，适用于三维空间中的重复性高的作业，如3D打印、精密装配、搬运等。其最大优点是精度高，且机械结构相对简单，便于维护，但运动范围受到限制。

# 习题2.5：

什么样的机构是并联机构？常见的3自由度平面并联机构具有哪几种形式？常见的三维并联机构具有哪几种形式？

并联机构是指由多个机构（通常是由多个连杆和关节组成）相互独立工作，多个运动副并联地与工作平台连接。每个运动副都为工作平台提供独立的约束和力传递，形成一种并行的结构。并联机构具有较高的刚性、精度和负载能力，广泛应用于高精度、高负载的操作任务中，例如机器人、机床、精密仪器等领域。

常见的3自由度平面并联机构的形式：

- Delta 机器人：

结构特点：由三个并联的臂组成，通常是三根臂分别通过关节与底座和移动平台相连。每根臂通常由两段连杆和旋转关节构成。这个结构通常用于平面内高速、高精度的任务。

应用：广泛用于快速 pick-and-place 操作、装配线、食品工业等领域。

- 三棱柱并联机构：

结构特点：由三个臂组成，每个臂通过三个不同的连杆进行连接，控制移动平台在平面内的三个自由度。

应用：主要用于需要平面上运动精度较高的场合，例如精密装配、检测等。

- 三轴并联机构：

结构特点：由三个可调节的机械臂连接，能够控制平台在平面内的运动，通常每个臂提供一个自由度。

应用：用于高精度平面作业，如精密加工、装配等。

常见的三维并联机构的形式：

- Stewart平台（六自由度并联机构）：

结构特点：最著名的三维并联机构，由六个独立的连杆和六个旋转关节组成。这些连杆连接底座和上平台，通过不同长度的连杆进行运动控制，能够实现平台在三维空间中的六自由度运动（平移和旋转）。

应用：广泛用于飞行模拟器、机器人、精密机械加工等领域。

- Gough-Stewart平台：

结构特点：与Stewart平台相似，是一个由六个臂连接的并联机器人平台。与Stewart平台一样，可以实现复杂的三维空间运动，且具有较高的精度和刚性。

应用：用于机器人控制、飞行模拟、虚拟现实、精密测试等领域。

- 3-PRR并联机构：

结构特点：由三个可调节的平面机械臂（每个臂由一个固定关节和两个旋转关节组成）控制底座平台在三维空间中的运动，提供三自由度的控制。

应用：适用于需要较大负载和较高精度的操作，如搬运、装配等。

# 习题2.6：

什么是轮式机构？轮式机构分为几种形式？轮式机构具有什么特点？

轮式机构是指以轮子或滚动元件为主要运动部件，通过轮子与地面或其他物体的接触实现传动或运动的机械机构。轮式机构主要用于移动和传递力，广泛应用于各种机械、交通工具以及自动化系统中。轮式机构的特点在于它的简便性和高效性，能够在较长时间内稳定运行。

轮式机构的几种形式：

- 主动轮式机构：

结构特点：包括至少一个主动轮，通常是由电动机或其他驱动源提供动力，通过轮子与地面接触产生牵引力。主动轮负责推动整个系统的运动。

应用：常见于汽车、机器人底盘、自动导向车等需要移动的系统。

- 从动轮式机构：

结构特点：从动轮不提供动力，只是依靠主动轮的牵引作用来进行跟随运动。通常与主动轮一起工作，帮助分担载荷并确保稳定运行。

应用：常见于多轮车辆、拖车等，主要负责稳定和平衡。

- 导向轮式机构：

结构特点：导向轮的作用是引导运动路径，它不提供牵引力，而是通过调整角度使系统沿着预定的轨迹运动。

应用：在机械传动中通常与主动轮配合，确保系统能够按预定路线行驶。

- 自由轮式机构：

结构特点：自由轮可以自由转动，但通常不会直接影响系统的驱动力。它们用于减少摩擦力或提供额外的支持。

应用：常见于自行车、部分自动化系统和机器人中，用于提高灵活性和减少能量消耗。

轮式机构的特点：

- 简便性：轮式机构相对简单，设计、制造和维护的复杂性较低。

- 高效性：轮式机构能够在较长时间内稳定运行，轮子的滚动接触较少摩擦，相比滑动机制具有较高的能效。

- 适用性广泛：轮式机构适用于多种类型的移动设备，包括汽车、机器人、传送带等。

- 负载能力强：通过增加轮子的数量，可以提高轮式机构的负载能力，适应不同工作环境。

- 地面依赖性强：轮式机构的性能和效率高度依赖于地面的平整性和摩擦条件。若地面不平整或摩擦力过低，可能会导致运动不稳定或牵引力不足。

- 总的来说，轮式机构因其结构简单、效率高、负载能力强而被广泛应用于各种需要平稳运动的机械系统中，但其适用范围可能受到地面条件的限制。